|  | Automatische Bogenschiebetüranlage Antrieb Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit verschleißfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung. Netzanschluss 115 VAC / 60 Hz oder 230 VAC/50 Hz - Schutzart IP22, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C. RoHS konform (EG-Richtlinie 2002/95/EG). - Leicht austauschbare, Geräusch gedämpfte Laufschiene. - Integrierter Kabelkanal und integrierte, verdeckte Dichtungsbürsten. - Montage Varianten: Sturzmontage, Wandmontage, Deckenmontage, Element, Posten Riegel, Ganzglas - TÜV-geprüft und zertifiziert nach EN IEC 60335, DIN 18650: 2010, EN ISO 13849: 2008 Performance level „d“. Steuerung - Automatische Erfassung von anlagen spezifischen Daten für optimalen Bewegungsablauf, permanente Betriebsdiagnose. - Elektronische Hinderniserkennung in Schliess- und Öffnungsrichtung, einstellbare Reversierempfindlichkeit. - Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung, auch bei Stromausfall und im Handbetrieb. - Notöffnung zur selbsttätigen Türöffnung bei Stromausfall im unverriegelten Zustand. - 32 Bit/30 MHz Prozessor für hohe Rechnerleistung. - Schnittstellen: LIN BUS, CAN BUS, RS 232. - Fehlererkennung, Protokollierung und Anzeige. - Bedieneinheit mit Fehlerdiagnose und FRW-Ein/AUS Schlüsselschalter. Einstellbare Betriebsarten: AUS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, AUSGANG, OFFEN, HANDBETRIEB. Freilauffunktion und Reset über Bedieneinheit auslösbar. - 8 Eingänge (4 testbare Sicherheiten). - 3 programmierbare Ausgänge (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie: Zu, Offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls, etc.). 2 frei konfigurierbare Meldungen. - Modular erweiterbar um max. 2 I/O-Module (je 4 Ein-/Ausgänge). Abmessungen Halbkreisradius: min. 1000 mm - max. frei wählbar Vollkreisradius: min. 1000 mm - max. frei wählbar Segmentkreisradius: min. 1000 mm - max. frei wählbar Trägerlänge TB: min. 2200 mm Durchgangsbreite DB: min 1000 mm - max. 2500 mm* Lichte Durchgangshöhe DH: min. 2000mm  max. 3000 mm* Stirnbandhöhe: min. 116mm  max. 1000 mm Gesamthöhe: GH + Kranzhöhe *Größere Maße auf Anfrage möglich Ausführung Antrieb: ( ) Tormax 2202- BOG ( ) Tormax 2202- BOG FRW (TÜV Zugelassen für Flucht und Rettungswege) ( ) Montageart konvex (innenlaufend) / Standard) ( ) Montageart konkav (außenlaufend) / Sonderausführung) Profil Varianten: ( ) Grundkonstruktion aus Schmalen Leichtrahmen / Kaltrahmenprofilen. ( ) Grundkonstruktion aus Schmalen Thermisch getrennten Profilen Uw < 1,4 ( ) Antrieb, Fahrflügel (102 mm Antriebshöhe) z.B. Montage an Bauseitige Posten Riegel Konstruktion / Wandöffnung) ( ) Halbkreistür (180°) ( ) Vollkreistür (360°) ( ) Teilkreistür ( ) Sondertür gemäß separater Beschreibung / Zeichnung Anzahl Türflügel: ( ) Einflügelig ( ) Zweiflügelig (2 x 2-flg. Bei 360°) Verglasung: ( ) 10 mm VSG (Standard) ( ) 10 mm ESG ( ) 26 mm 2x6 mm VSG ISO K 1,2 ( ) 26 mm 2x5 mm ESG ISO K 3,0 ( ) 32 mm 2x6 mm VSG ISO K 1,0 (nur mit Thermisch getrennten Profilen) ( ) WK 2 (P4A) Seitenteile: ( ) mit Seitenteilen ( ) ohne Seitenteile (Bauseitige Konstruktion) ( ) mit Oberlicht  gebogen  ( ) mit Oberlicht  gerade  (Halbkreis und Vollkreis) Deckenausführung: ( ) gebogene Antriebsverkleidung ( ) geschlossene Innendecke (4- Teilig für Servicearbeiten Klappbar) Dachausführung: ( ) Nassdach Außen Entwässerung nicht sichtbar, Anschluss an Bauseitige Entwässerung ( ) Glasdach aus 12mm TVG ( ) Trockendach in Anlagenfarbe Bodenführung: ( ) Unterflurführung mit Bodenring (Standard) ( ) Oberflurführung ohne Bodenring Oberflächenfarbe: ( ) RAL / DB / ( ) Eloxal ( ) Edelstahl Optik die Profile (Bleche in Edelstahl Korn 240) Verriegelung: ( ) elektromechanische Verriegelung mit Handentriegelung ( ) Haltebremse zur Erhöhung der Zuhalte Kraft auf 400 Nm und Erhalt der Fluchtwege Funktion in Betriebsart Ausgang / ( ) ohne elektromechanische Verriegelung ( ) Bodenschloss je Flügel Sicherheiten Hauptschließkante (je Türöffnung): 2 – 3 Stück (in Abhängigkeit der Öffnungsbreite) Bea IXIO DT3 Kombimelder Optionales Zubehör: ( ) 6 Watt Niedervolt-LED-Spots (bei Türanlage mit Innendecke) ( ) Integrierte Luftschleieranlage (min. 250 mm Stirnbandhöhe erforderlich) ( ) Vorbereitung für bauseitige Luftschleieranlage (Abstimmung erforderlich) ( ) Reinstreifmatte als Bodenbelag Typ Fuma TOP Clean Trend 17 mm mit Trittschall Dämmung ( ) Türzustands- und Verriegelungsmeldung ( ) Not-Auf-Taster ( ) Sprossen Fahrflügel (Glas-trennend) ( ) Sprossen Seitenteile (Glas-trennend) ( ) Zusätzliche Seitenteile ( ) Modul zur Ankopplung Gebäudeleitsystem ( ) GSM-Modul zur Ankopplung an das Telefonnetz ( ) Schutzflügel (erforderlich wenn Sicherheitsabstand Nebenschließkanten < 200 mm) ( ) Alternativ zu Schutzflügel Sicherheitslichtschleier Bea One Safe zur Absicherung der Nebenschließkante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |