# Ausschreibungstext

## Automatische Drehflügeltür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 1301.S Swing Door Drive

Hochintegrierter und leistungsstarker Überkopfdrehflügeltürantrieb mit kompakten Abmessungen für Anwendungen an breiten und schweren Drehflügeltüren mit hoher Frequentierung, grosser Windlast und hohem peripheren Speisungs- und Funktionsbedarf. Der Kern des Antriebs bildet ein verschleissfreier Synchronmotor, eine 32-Bit Mikroprozessor-Steuerung und ein patentierter Getriebeaufbau. Diese Kombination garantiert eine lange Lebensdauer, einen geringen Wartungsaufwand, eine hohe Zuverlässigkeit und sehr geringe Geräuschemissionen. 
Montage am Sturz oder auf dem Türblatt. Einsatz wahlweise an DIN L und DIN R Türen sowie an Doppelflügeltüren mit zwei elektronisch gekoppelten Antrieben. 
Der Antrieb erreicht auch bei hohen Lasten (Türgewicht / Türbreite) kurze Öffnungszeiten. Integrierter, stufenlos verstellbarer mechanischer Türschliesser schliesst die Tür auch bei Netzunterbruch. Auf Grund seines symmetrischen Aufbaus kann der Antrieb auch invers eingesetzt werden, somit öffnet die Tür zuverlässig bei Stromausfall. Mit Zusatzmodulen lässt sich u.a. auch bei Netzunterbrüchen der automatische Türöffnungsbetrieb aufrecht erhalten wie auch eine Anbindung an ein übergeordnetes System z.B. Zutrittskontrolle, Gebäudemanagementsystem realisieren. Zudem können auch Schleusen bzw. Windfänge mit zwei oder vier Antrieben realisiert werden. 
Mit dem Antrieb lassen sich Peripheriekomponenten u.a. E-Schloss, Motorschlösser, Impulsgeber, mitfahrende Sicherheitssensoren ansteuern und er kann diese bei Bedarf dank seiner Peripheriespeisungsleistung von 36 W auch speisen (modular auf über 50 W erweiterbar).

( _ )	Elektromechanischer Drehflügeltürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung, Abmessungen 100 x 135 x 640 mm, Flügelgewicht bis 
450 kg, Türbreite bis 1.6 m, Trägheitsmoment J: 100 kgm2 (300 g bei 1 m Flügelbreite), Schutzart IP 22, integrierter Offenanschlag, Stromversorgung: 
1 x 230/115 V AC 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme: 12 – 330 W, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C, motorische Öffnung, Schliessung mit Federkraft wahlweise mit motorischer Unterstützung, integrierte Offenhaltung, stromlos als Türschliesser oder Türöffner wirkend mit kontrolliertem Bewegungsablauf.

Steuerung

Betriebsartenschalter mit 3 Betriebsarten (AUS, OFFEN, AUTOMAT) oder

Bedieneinheit mit 6 Betriebsarten (AUS, OFFEN, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, MANUELL, AUSGANG) mit Betriebshinweisen. Einbau in die Seitenabdeckung des Drehflügeltürantriebs oder in einem Dosensystem neben der Tür.

Mit Zusatzmodulen erweiterbares System.

Nach der Erstmontage kann die Anlage wahlweise über potentialfreie Kontakte oder über ein Bussystem in jedes übergeordnete System z.B. ein Gebäudemanagementsystem integriert werden. 
Individuell programmierbare Sammelmeldungen über potentialfreie Kontakte.

Anpassbare Einstellungen, welche den Begehkomfort erhöhen wie z.B. Offenhaltzeit, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit, Reversierungsverhalten, Sicherheit.

Push-and-Go-Funktion öffnet die Tür automatisch bei manuellem Anstossen.

Einsatz sowohl im Hochenergie- als auch im Niedrigenergiebetrieb.

Bewegungsabläufe können auch durch Vorgabe mit manueller Türbewegung gespeichert werden (Teach-In).

Kraftübertragung Antrieb – Tür

( _ )	Gestänge drückend (Normalgestänge) mit Antriebshebel 350 mm, 
für Sturztiefe –100..+180 mm

( _ )	Gestänge drückend (Normalgestänge) mit Antriebshebel 290 mm, 
für Sturztiefe –40… +240 mm

( _ )	Gestänge ziehend mit Antriebshebel 350 mm, für Sturztiefe 0..+150 mm

( _ )	Gestänge ziehend mit Antriebshebel 500 mm, flexible Montagelage, 
für Sturztiefe 0..+150 mm

( _ )	Gleithebel ziehend mit Antriebshebel 350 mm und Panikbeschlag, 
für Sturztiefe 0..+150 mm

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 63 mm (sturzbündige Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 82 mm (erhöhte Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 123 mm (erhöhte Montage)

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

Sicherheitseinrichtungen sind gemäss Risikobewertung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und nach DIN 18650-2 zu definieren!

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

## Zubehör

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter, passend zu 45 x 45 mm Legrand System

( _ )	Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige und 2-Tasten Bedienung, passend zu 
45 x 45 mm Legrand System

( _ )	Durchgehende Verschalung über ganze Türbreite

( _ )	Vernetzung über Kontaktkommunikation

( _ )	Vernetzung über Buskommunikation

( _ )	Akkumodul für Netzunterbruchüberbrückung

( _ )	eine elektronische Koppelung bei Doppelflügeltür