# Ausschreibungstext

## Automatische Drehflügeltür

### Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX 1102 Swing Door Drive

Der TORMAX 1102 ist ein modular erweiterbarer Überkopfdrehflügeltürantrieb mit kompakten Abmessungen und einem integrierten mechanischen Türschliesser. Dieser Antrieb eignet sich je nach Verwendung der optional erhältlichen Zusatzmodule für den Power-Assist (kraftunterstützter manueller Betrieb), Low-Energy (limitierte Kraft und Geschwindigkeit) oder Full Power Betrieb (d.h. in Kombination mit Sicherheitssensorik) an schmalen bis mittel-breiten und leichten bis mittel-schweren Drehflügeltüren mit hoher Frequentierung und geringer Windlast.

Der Antrieb erreicht auch bei mittleren Lasten (Türgewicht / Türbreite) kurze Öffnungszeiten. Die integrierte mechanische Türschliesserfunktion schliesst die Tür auch bei Netzunterbruch. Auf Grund seines symmetrischen Aufbaus kann der Antrieb auch invers eingesetzt werden, somit öffnet die Tür zuverlässig bei Stromausfall.

Der Antrieb kann am Sturz wie auch auf dem Türblatt montiert werden. Der Antrieb lässt sich wahlweise an DIN L und DIN R Türen, an Doppelflügeltüren mit zwei elektronisch gekoppelten Antrieben und an Schleusen (bis zu vier elektronisch gekoppelte Antriebe) einsetzen.
Der Kern des Antriebs bildet ein Gleichstrommotor, welcher durch einen Vier-Quadranten-Steller angesteuert wird, eine moderne 32-Bit Mikroprozessor-Steuerung, ein laufruhiger Getriebeaufbau, ein leistungsstarkes Netzteil, eine Schliessfeder und eine optional erweiterbare Funktionalität. Diese Kombination sorgt für einen geringen Wartungsaufwand, eine hohe Zuverlässigkeit, geringe Geräuschemissionen und eine lange Lebensdauer.

Die Funktion der Steuerung lässt sich anhand von Zusatzmodulen den verschiedensten Anwendungen (u.a. Anwendungen im Full Power Betrieb siehe PDM; Eingangstüranwendungen siehe EDM; mehrflügelige Anlagen siehe MDM-B; mehrflügelige Anlagen, Modul für mehrflügelige Systeme, Vernetzung, barrierefreies WC, Schwester-Betten siehe MDM-A; wieder aufladbare Batterieeinheit BTU) optimal anpassen. Zudem kann eine Zweiflügelige Anlage mit einem mechanischen Schliessfolgeregler (siehe MDC) ausgerüstet werden.

## Antrieb und Upgrade Module

( _ )	Elektromechanischer Drehflügeltürantrieb

### Technische Merkmale:

- Antriebsausmasse: 85 x 128 x 640 mm

- Antriebsgewicht: 11,2 Kg

- Versorgungsspannung: 230 VAC, 50 Hz

- Schutzart: IP 20

- Spannungsversorgung für externe Verbraucher: 24 VDC, max. 1800 mA

- Maximale empfohlene Türbreite: 1.25 m

- Maximales empfohlenes Türgewicht: 125 Kg

- Maximales Drehmoment am Türflügel bei Verwendung von PDM mit 	Normalgestänge (öffnend bzw. schliessend): 85 bzw. 170 Nm

- Maximales Drehmoment am Türflügel bei Verwendung von PDM mit 	Gleitschiene (öffnend bzw. schliessend): 30 bzw. 50 Nm

- Schliesskraft im manuellen Betrieb: 
	EN 4 Normalgestänge, EN 2 Gleitschiene, Federkraft fix

- Maximale Winkelgeschwindigkeit mit PDM (Full Power-Betrieb): 60°s-1

### Integrierte Funktionalität und Anschlussmöglichkeiten:

- Betriebsmodi: Low Energy oder Power Assist

- Bewegungsgeschwindigkeit und Motorkraft ausgelegt für Low Energy

- Öffnungswinkel maximal: 110°

- Motorisch unterstütztes Schliessen (ausschaltbar)

- Festeingestellte mechanische Schliesskraft

- Endschlag

- Entlastungsbewegung

- Inverser Betrieb (Federöffnend) nur in Verwendung mit Haftmagneten, Anschlussmöglichkeit siehe EDM

- Impulsgebereingang

- Eingang mit wählbarer Funktion

- Ausgang mit wählbarer Funktion

- Einstellbarer Offenanschlag

- Integrierter 3-Betriebartenwahlschalter (Automatik ein, Automatik aus, Daueroffen)

- Verkleidung Aluminium eloxiert mit zwei Seitenplatten

### Erweiterbare Funktionalität – Upgrade Module

( _ )	PDM: Zusatzfunktionalität und Anschlussmöglichkeiten für Full Power Anwendungen

- Betriebsmodus: Full Power Betrieb mit Sicherheiten

- maximale Bewegungsgeschwindigkeit und Motorkraft

- Notbewegung

- Bewegungsabbruch

( _ )	EDM: Zusatzfunktionalität und Anschlussmöglichkeiten für Eingangstüren

- Zusatzbetriebsarten: Eingang bzw. Ausgang, Manuell

- Bedieneinheit mit 5 Betriebsarten mit Betriebshinweisen

- elektrischer Türöffner oder Motorschloss

- Haltemagnete

- Schnittstelle für Konfigurationstool Skipper

( _ )	MDM-B: Zusatzfunktionalität und Anschlussmöglichkeiten für mehrflügelige Türen

- 2-flügelige Türen, elektronisch gekoppelt

- 2-4 flügelige Türen, d.h. Schleusen, elektronisch gekoppelt

( _ )	MDM-A: Zusatzfunktionalität und Anschlussmöglichkeiten für mehrflügelige Türen, Vernetzung und Sonderapplikationen

- 2-flügelige Türen, elektronisch gekoppelt

- 2-4 flügelige Türen, d.h. Schleusen, elektronisch gekoppelt

- Vernetzung: potentialfreie Ein- und Ausgänge

- Vernetzung: RS485

- Schwester-Bettenschaltung

- Barrierefreies WC

## Anbau-Einheiten/Module

( _ )	BTU: Zusatzfunktionalität und Anschlussmöglichkeiten für die Überbrückung von kurzen Netzausfällen

- Wiederaufladbare Batterieeinheit

( _ )	MDC: Mechanischer Schliessfolgeregelung

- MDC-Set

## Gestänge und Verbindungswelle

### Gestänge

( _ )	Gestänge drückend (Normalgestänge) mit Antriebshebel 350 mm, 
für Sturztiefe –100..+180 mm

( _ )	Gestänge drückend (Normalgestänge) mit Antriebshebel 290 mm, 
für Sturztiefe –40… +240 mm

( _ )	Gestänge ziehend mit Antriebshebel 350 mm, für Sturztiefe 0..+150 mm

( _ )	Gestänge ziehend mit Antriebshebel 500 mm, flexible Montagelage, 
für Sturztiefe 0..+150 mm

( _ )	Gleithebel ziehend mit Antriebshebel 350 mm und Panikbeschlag, 
für Sturztiefe 0..+150 mm

### Verbindungswelle

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 63 mm (sturzbündige Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 82 mm (erhöhte Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 123 mm (erhöhte Montage)

## Verkleidung

### Verkleidung für zweiflügelige Anlagen

( _ )	Durchgehende Verschalung über ganze Türbreite

( _ )	Dreiteilige Verschalung über ganze Türbreite

## Bedienelemente

( _ )	Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige und 2-Tasten Bedienung, passend zu 
45 x 45 mm Legrand System (in Verbindung mit EDM)

( _ )	Ein-Aus-Schalter, passend zu 45 x 45 mm Legrand System

## Sensorik

## Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

### Sicherheitseinrichtung

Sicherheitseinrichtungen sind gemäss Risikobewertung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und nach DIN 18650-2 zu definieren!

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung