Verkehrspoller FAAC J 275 HA 600 Stahl

Automatische Poller:

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 automatisch		                         …………… €

Typ FAAC J 275 HA 600 Stahl lackiert

- Anschlusswert: 230VAC 50Hz

- Zylinderdurchmesser 275mm,

- Zylinderwandstärke 7mm Stahl FE 360

- Zylinderkopf und Pollergrundplatte: lackiert hellgrau RAL9006

- Zylindermaterial: FE360 lackiert dunkelgrau RAL7021

- Ausgefahrene Höhe: 600mm

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Akustische Warneinrichtung (Summer) integriert

- Integriertes, einstellbares Panikschutzventil. (bei Stromausfall „Einfahren“ oder “Nicht-Einfahren”)

- Zusätzliche manuelle Notentriegelung, um den Poller in jeder Situation zu senken, Zugang über Sicherheitsschraube am Pollerkopf.

- Ausfahrgeschwindigkeit schneller als 5 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit schneller als 2,8 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit über Panikschutz schneller als 1,0 Sek.

- Elektrische Schutzklasse IP67

- Integrierte Heizung bis -15°C

- Optionale Zusatzheizung (Ein: < 5°C – Aus: >15°C)

- Hinderniserkennung über integrierten, mechanisch einstellbaren Drucksensor

- Anpralllast ohne Zerstörung 38.000 Joules oder mit Zerstörung von 128.000 Joules

- Reinigungs- und Servicearbeiten an der Hydraulikeinheit nur durch eine Person ohne spezielle Werkzeuge durch Herausheben der kompletten Hydraulikeinheit

- Runde, modular aufgebaute Montagewanne mit Alu-Zink-Beschichtung

- Aushubmaße: 0,5x1,3 m

- Standard-Verbindungskabel zwischen Poller und Steuerung FG 70R – 0,6/kV – 16G-1,5 oder ähnlich

Verkehrspoller FAAC J 275 HA 800 Stahl

Automatische Poller:

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 automatisch		                         …………… €

Typ FAAC J 275 HA 800 Stahl lackiert

- Anschlusswert: 230VAC 50Hz

- Zylinderdurchmesser 275mm,

- Zylinderwandstärke 7mm Stahl FE 360

- Zylinderkopf und Pollergrundplatte: lackiert hellgrau RAL9006

- Zylindermaterial: FE360 lackiert dunkelgrau RAL7021

- Ausgefahrene Höhe: 800mm

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Akustische Warneinrichtung (Summer) integriert

- Integriertes, einstellbares Panikschutzventil. (bei Stromausfall „Einfahren“ oder “Nicht-Einfahren”)

- Zusätzliche manuelle Notentriegelung, um den Poller in jeder Situation zu senken, Zugang über Sicherheitsschraube am Pollerkopf.

- Ausfahrgeschwindigkeit schneller als 7 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit schneller als 3,5 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit über Panikschutz schneller als 1,2 Sec.

- Elektrische Schutzklasse IP67

- Integrierte Heizung bis -15°C

- Optionale Zusatzheizung (Ein: < 5°C – Aus: >15°C)

- Hinderniserkennung über integrierten, mechanisch einstellbaren Drucksensor

- Anpralllast ohne Zerstörung 38.000 Joules oder mit Zerstörung von 128.000 Joules

- Reinigungs- und Servicearbeiten an der Hydraulikeinheit nur durch eine Person ohne spezielle Werkzeuge durch Herausheben der kompletten Hydraulikeinheit

- Runde, modular aufgebaute Montagewanne mit Alu-Zink-Beschichtung

- Aushubmaße: 0,5x1,55 m

- Standard-Verbindungskabel zwischen Poller und Steuerung FG 70R – 0,6/kV – 16G-1,5 oder ähnlich

Verkehrspoller FAAC J 275 HA 600 Edelstahl

Automatische Poller:

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 automatisch		                         …………… €

Typ FAAC J 275 HA 600 Edelstahl

- Anschlusswert: 230VAC 50Hz

- Zylinderdurchmesser 275mm,

- Zylinderwandstärke 6mm Edelstahl

- Zylinderkopf und Pollergrundplatte: lackiert hellgrau RAL9006

- Zylindermaterial: Edelstahl AISI 316

- Ausgefahrene Höhe: 600mm

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Akustische Warneinrichtung (Summer) integriert

- Integriertes, einstellbares Panikschutzventil. (bei Stromausfall „Einfahren“ oder “Nicht-Einfahren”)

- Zusätzliche manuelle Notentriegelung, um den Poller in jeder Situation zu senken, Zugang über Sicherheitsschraube am Pollerkopf.

- Ausfahrgeschwindigkeit schneller als 5 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit schneller als 2,8 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit über Panikschutz schneller als 1,0 Sek.

- Elektrische Schutzklasse IP67

- Integrierte Heizung bis -15°C

- Optionale Zusatzheizung (Ein: < 5°C – Aus: >15°C)

- Hinderniserkennung über integrierten, mechanisch einstellbaren Drucksensor

- Anpralllast ohne Zerstörung 67.000 Joules oder mit Zerstörung von 207.000 Joules

- Reinigungs- und Servicearbeiten an der Hydraulikeinheit nur durch eine Person ohne spezielle Werkzeuge durch Herausheben der kompletten Hydraulikeinheit

- Runde, modular aufgebaute Montagewanne mit Alu-Zink-Beschichtung

- Aushubmaße: 0,5x1,3 m

- Standard-Verbindungskabel zwischen Poller und Steuerung FG 70R – 0,6/kV – 16G-1,5 oder ähnlich

Verkehrspoller FAAC J 275 HA 800 Edelstahl

Automatische Poller:

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 automatisch		                         …………… €

Typ FAAC J 275 HA 800 Edelstahl

- Anschlusswert: 230VAC 50Hz

- Zylinderdurchmesser 275mm,

- Zylinderwandstärke 6mm Edelstahl

- Zylinderkopf und Pollergrundplatte: lackiert hellgrau RAL9006

- Zylindermaterial: Edelstahl AISI 316

- Ausgefahrene Höhe: 800mm

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Akustische Warneinrichtung (Summer) integriert

- Integeriertes, einstellbares Panikschutzventil. (bei Stromausfall „Einfahren“ oder “Nicht-Einfahren”)

- Zusätzliche manuelle Notentriegelung, um den Poller in jeder Situation zu senken, Zugang über Sicherheitsschraube am Pollerkopf.

- Ausfahrgeschwindigkeit schneller als 7 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit schneller als 3,5 Sek.

- Einfahrgeschwindigkeit über Panikschutz schneller als 1,2 Sec.

- Elektrische Schutzklasse IP67

- Integrierte Heizung bis -15°C

- Optionale Zusatzheizung (Ein: < 5°C – Aus: >15°C)

- Hinderniserkennung über integrierten, mechanisch einstellbaren Drucksensor

- Anpralllast ohne Zerstörung 67.000 Joules oder mit Zerstörung von 207.000 Joules

- Reinigungs- und Servicearbeiten an der Hydraulikeinheit nur durch eine Person ohne spezielle Werkzeuge durch Herausheben der kompletten Hydraulikeinheit

- Runde, modular aufgebaute Montagewanne mit Alu-Zink-Beschichtung

- Aushubmaße: 0,5x1,55 m

- Standard-Verbindungskabel zwischen Poller und Steuerung FG 70R – 0,6/kV – 16G-1,5 oder ähnlich

Feststehender Poller

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 feststehend				…………… €

Typ FAAC J 600 F Stahl lackiert

- Zylindermaterial: Stahl FE360 lackiert

- Farbe: Schwarzgrau RAL 7021

- Farbe Zylinderkopf: Hellgrau RAL 9006

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Höhe: 600 mm

- Einbautiefe in Boden: 150mm

- Zylinder Durchmesser: 275 mm

- Wandstärke: 4mm

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 feststehend				…………… €

Typ FAAC J 800 F Stahl lackiert

- Zylindermaterial: Stahl FE360 lackiert

- Farbe: Schwarzgrau RAL 7021

- Farbe Zylinderkopf: Hellgrau RAL 9006

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Höhe: 800 mm

- Einbautiefe in Boden: 150mm

- Zylinder Durchmesser: 275 mm

- Wandstärke: 4mm

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 feststehend				…………… €

Typ FAAC J 600 F Edelstahl

- Zylindermaterial: Edelstahl AISI 316

- Farbe Zylinderkopf: Hellgrau RAL 9006

- Farbe: Edelstahl satiniert

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Höhe: 600 mm

- Einbautiefe in Boden: 150mm

- Zylinder Durchmesser: 275 mm

- Wandstärke: 3mm

……..	Stk.  Verkehrspolleranlage	 feststehend				…………… €

Typ FAAC J 800 F Edelstahl

- Zylindermaterial: Edelstahl AISI 316

- Farbe Zylinderkopf: Hellgrau RAL 9006

- Farbe: Edelstahl satiniert

- Beleuchtungsring am Kopf über eine zentrale LED und 12 Lichtpunkte am Umfang

- Höhe: 800 mm

- Einbautiefe in Boden: 150mm

- Zylinder Durchmesser: 275 mm

- Wandstärke: 3mm

……..	Stk.  Montageplatte für feststehende Poller			…………… €

Zubehör

……..	Stk.  Montagewanne						…………… €

für Typ FAAC J 275 HA 600

- Einbaukörper aus Blech mit korrosionsbeständiger Alu-Zink Beschichtung, mit Fundamentklammern zur Aufnahme der Pollereinheiten

……..	Stk.  Erweiterungssatz für 800mm Poller			…………… €

für Typ FAAC J 275 HA 800

- Erweiterung für Standardwanne um 800mm Poller einsetzen zu können.

……..	Stk.  Abdeckplatte für Montagewanne				…………… €

Typ FAAC J 275 HA 600/800

- Abdeckplatte für Einbaukörper bei ausgebautem Poller

……..	Stk.  Zusatzheizung im Poller integriert				…………… €

- Für automatische Temperierung der Polleranlage unter -5°C

……..	Stk.  Aufpreis für Lackierung in RAL ….  Farbe			…………… €

- Für FAAC J 275/600 HA und 275/800 HA

Verkehrspollersteuerung

……..	Stk.  Steuerung FAAC 624BLD					…………… €

- Mikroprozessorsteuerung mit SMT Technologie

- Netzanschluss 230V, 50Hz, 220 W

- Standby Verbrauch  4,62 Watt  ohne Zubehör

- Kunststoffgehäuse mit der Schutzklasse IP55

- 10 Vorprogrammierte Logiken für Standardfunktionen

- Frei programmierbare Kundenlösungen aus 43 Parametern wählbar

- Endschalter in Offen- und Geschlossenposition

- 2 Steuereingänge für Impulsgeber

- Sicherheitseingänge für STOP, Notöffnung, Lichtschranken

- Integrierte Fail Safe Funktion für Sicherheitseingänge

- 3 individuell konfigurierbare open Collector Ausgänge z.B. für Zustandsanzeige

- 1 individuell konfigurierbarer Relaisausgang

- 19 verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Ausgänge

- Funk über Schnellanschluss (aufsteckbar)

- Programmierbare Serviceanforderung und Zyklenzähler

- Parallelbetrieb von bis zu 4 Pollern mit einer Steuerung

- Über die integrierte Master-Slave Funktion können beliebig viele Steuerungen mit einander verknüpft werden

Sonstiges Zubehör

……… Stk.	Mediensäule							…………….. €

Typ FAAC Classic

Mediensäule aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 2004.

Ausgerüstet mit drei Revisionsöffnungen, eine davon werkzeuglos

herausziehbar. Es besteht die Möglichkeit durch zwei übereinander

montierte Mediensäulen eine kombinierte PKW/LKW Säule

herzustellen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bohrschablone sowie

zwei herausnehmbare Montageplatten.

Abmessungen 457 x  380 x 1170mm (B x T x H)

……..	Stk.  Aufpreis für Lackierung in RAL ….  Farbe			…………… €

Für Mediensäule

Funk (Variante 1, Reichweite bis zu 50m)

.....	Stk. Steckempfänger  868MHz 					................... €

Typ FAAC RP 868 SLH

1-Kanalempfänger mit integrierter Antenne

und Decodiereinheit mit Selbstlernfunktion 250 Handsender.

Schnellanschluss über 5 poligen Stecksockel zur

Steuerung aller FAAC Steuerungen (Open Collector Ausgang)

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit ständig wechselnden

Code für Objekte mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Reichweite bis zu 50 m

Anschlussmöglichkeit für externe Antenne

Abmessung 52 x 65 x 25 mm

.........	Stk. Antenne für Steckempfänger					................... €

Typ FAAC RP 868

zum Anschluss an die steckbare Empfängerplatine

mit 5m Koaxialkabel für deutliche Erhöhung der  Reichweite.

Funk (Variante 2, Reichweite bis zu 150m)

.........  Stk. Empfänger zu Funkanlage 868MHz 			................... €

Typ FAAC PLUS 1 868

Mehrkanalempfänger mit integrierter Antenne

zum Anschluss (24 V) über 3 Drähte an eine

Decodierplatine MINIDEC SLH

DECODER SLH oder DECODER SLHP

Reichweite bis zu 100 m

.........	Stk. Decodierplatine Frequenzbereich  868 MHz		................... €

Typ FAAC MINIDEC 868 SLH

1-Kanal Decodierplatine mit Selbstlernfunktion für 250 Handsender.

Schnellanschluss über 5 poligen Stecksockel zur

Steuerung  aller FAAC Steuerungen (Open

Collector Ausgang)

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit

ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem

Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Abmessung 31 x 36 x 18 mm

.........	Stk. Decodierplatine Frequenzbereich  868 MHz		................... €

Typ FAAC DECODER 868 SLH

1-Kanal Decodierplatine mit Selbstlernfunktion

für 1000 Handsender.

Schnellanschluss über 5 poligen Stecksockel zur

Steuerung aller FAAC Steuerungen und Schraub-

klemmen für den Anschluss an Fremdgeräte

(Open Collector und Relaisausgang)

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit

ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem

Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Abmessung 40 x 46 x 18 mm

.........	Stk. 2 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz		................... €

Typ FAAC XT2 868 SLH  MASTER

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit

ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem

Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über

eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode

Kompaktbauweise

Abmessung 40x63x10 mm

inkl. Batterie

.........	Stk. 4 Kanal Handsender zu Funkanlage 868 MHz		................... €

Typ FAAC XT4 868 SLH  MASTER

Quarzgesteuerte digitale Codeübertragung mit

ständig wechselnden Code für Objekte mit erhöhtem

Sicherheitsbedarf. (Rolling Code)

Code-Duplikationsfunktion zum generieren weiterer

Handsender, Funktions- und Statuskontrolle über

eingebaute Multifunktions-Leuchtdiode kompaktbauweise

Abmessung 40x63x10 mm

inkl. Batterie

Sicherheitselemente

……… Stk.	Lichtschranke bestehend aus Sender und Empfänger	…………... €

Typ FAAC PHOTOBEAM

In wetterfester Ausführung
		Reichweite bis zu 30m
		Erfassungszeit 10 ms
		AP Ausführung
		in der Durchfahrt montiert
		Anschlusswert 24V AC/DC 50mA

Schutzart IP54
		Abmessung 95 x 70 x 44

……… Stk.	Alu-Säule einfach 572 mm hoch mit Grundplatte		 …………... € 
für Lichtschranke Typ FAAC FOTOSWITCH oder

PHOTOBEAM

………Stk.	Einkanal – Induktionsschleifendetektor			……………. €

Typ FAAC Detektor Proloop 1-24V

Einkanal-Magnetschleifen-Detektor für 24VDC mit Selbstabgleich und zwei Relaisausgang (2A/230V), kein Neuabgleich nach Stromausfall

Anwesenheit- und Ankomm- oder und Verlassimpuls.

Diagnosefunktion: Fehleranzeige mit Speicher und Anzeige der Schleifeninduktivität.  DIN – Hutschienenmontage

………Stk.	Zweikanal – Induktionsschleifendetektor			……………. €

Typ FAAC Detektor Proloop 2-24V

Zweikanal-Magnetschleifen-Detektor für 24VDC mit Selbstabgleich und zwei Relaisausgang (2A/230V), kein Neuabgleich nach Stromausfall

Anwesenheit- und Ankomm- oder und Verlassimpuls sowie

Richtungslogik. Diagnosefunktion: Fehleranzeige mit Speicher und Anzeige der Schleifeninduktivität.  DIN – Hutschienenmontage

………m	Silikon-Schaltlitze 1,5 mm²  orange				……………. €

Typ FAAC, für Selbstkonfektion

Oder, alternativ

……..	Stk.	Fertiginduktionsschleife					…………….. €

Typ FAAC

Induktionsschleife fertig konfektioniert,   …. m Umfang